Release Note

版本号：1.4.1505

适用型号：G100S/G200S/G100W/G100WT

日期：2017-7-18

1 功能添加

- 添加快捷键#*100：启动静态IP模式

- 添加快捷键#*101：启动DHCP模式

- 添加快捷键#*102：启动PPPOE模式

- 添加快捷键#*50：设置wan口IP

- 添加快捷键#*51：设置wan口Gateway

- 添加快捷键#*52：设置wan口DNS

- 添加快捷键#*53：设置wan口Subnet Mask

2 Bug修复

- 修复G200S设置为line1对应port1、line2对应port2时，实际来电并没有对应的问题

- 修复在网页抓包后，使用wireshark打开会提示包太大不能打开的问题

- 修复在网页抓包开始后，刷新网页后按钮会由停止变成启动状态的问题

- 修复网关在腾达路由器下通话没有声音的问题

3 已知问题

- DTMF Type设置为In_band时，接听语音留言时输入密码会提示密码错误

4 新增功能介绍

  - 添加快捷键#*100：启动静态IP模式

功能描述：在模拟话机上输入#*101，会启动静态IP模式；如果之前网关没有设置过静态模式，那么ip会设置为默认的192.168.1.xx。

  - 添加快捷键#*101：启动DHCP模式

功能描述： 在模拟话机上输入#*101，可启动DHCP模式，获得DHCP ip。

  - 添加快捷键#*102：启动PPPOE模式

功能描述：在模拟话机上输入#*102，可启动PPPOE模式，如果之前网关没有设置过PPPOE模式，ip会设置为0.0.0.0。

  - 添加快捷键#*50：设置wan口IP

功能描述：在模拟话机上输入#*50，可设置wan口ip。如输入#*50172*16*2*11，当启动静态模式时话机ip会设置为172.16.2.11。

  - 添加快捷键#*51：设置wan口Gateway

功能描述：在模拟话机上输入#*51，可设置wan口Gateway。如输入#*51172*16*1*1，当启动静态模式时话机wan口Gateway会设置为172.16.1.1。

  - 添加快捷键#*52：设置wan口DNS

功能描述：在模拟话机上输入#*52，可设置wan口DNS。如输入#*528*8*8*8，当启动静态模式时话机wan口Gateway会设置为8.8.8.8。

  - 添加快捷键#*53：设置wan口Subnet Mask

功能描述：在模拟话机上输入#*53，可设置wan口Subnet Mask。如输入#*53255*255*0*0，当启动静态模式时话机wan口Subnet Mask会设置为255.255.0.0。