Release Note

版本号：R2.3.2.4600

适用型号：X3S、X4、S4、S2、X2、F3

日期： 2017.12.12

1 功能添加

1.添加firmware在线升级功能

2.添加通话中显示语音质量图标

3.添加3cx 服务器录音功能

4.支持3cx hotdesking功能

5.支持通过DTMF实现transfer\hold\conference功能

6.支持通过DHCP Option 120下发SIP帐号

7.支持DHCP Option 132 下发vlan ID功能

8.sip包中添加mac字段，默认关闭

2 功能改进

- 改进sip timer处理

- 改进sip displayname处理

- 改进dss翻页功能

- 改进日期显示格式

- 版本升级时增加进度提示

- 改进SIP支持TCP/TLS STUN功能

- 改进电话本及通话记录中长按上下键可以翻页

- 改进升级配置文件时不重启实时生效

- 添加版本降级控制,默认不限制

3 Bug修复

- 修复Tr069相关兼容性问题

- 修复联系人查询相关问题

- 修复某些情况下在3cx服务器auto provision失败的问题

- 修复在DSS中设置速拨键，如果号码带多个“*“不能正确拨出的问题

- 修复X3S无法更新3CX PBX上联系人问题

- 修复SIP服务器名字过长时，话机在获得DHCP IP后系统异常的问题

- 修复收到intercom来电时，某些情况下会被切换到手柄通道问题

- 修复通话时没有按照设置的优先级来显示名字问题

- 修复3cx下发背景图片显示有白点的问题

- 修复TLS/TCP 网络异常注册失败后, 不会重新发起注册的问题

- 修复某些情况下按BLF/Atransfer时会呼出一个错误的号码问题

4 新增功能描述

1.添加firmware在线升级的功能

功能描述：通过网页配置可以实现话机自动升级firmware。

1.web-系统-升级页面，填写可用升级服务器地址，如果服务器上有新的版本，网页会显示版本信息且升级按钮变的可用；点击升级，弹出是否升级的提示框，可以选择是否更新版本。

网页上配置后，Lcd -软件版本，同时也会有升级的按钮，点击可以进行版本升级。

2.开启允许自动升级，填写更新周期，话机会定时进行版本升级的提醒。

Web网页配置如图：

LCD显示如下：

点击web网页升级按钮或者LCD yes话机会去升级新的版本。

- 2. 添加通话中显示语音质量图标

功能描述：话机两方通话时候的语音信号质量，通话界面LCD有相应的图标提示，会根据信号的强弱来显示，如图：

- 3. 添加3cx 服务器录音功能

功能描述：通话中支持3cx服务器录音功能

在<RECORD CONFIG MODULE>模块下添加新的配置项

Type： 0:sip info

网页如下：

使用方法：

话机注册3CX服务器账号，同时话机网页勾选Enable Record，同时type选择sip info

然后再在DSSKEY设置功能键为录音键，测试话机通话，按下录音键，话机开始录音，再次按下录音键，话机停止录音。

在3CX服务器录音模块会看到相应的录音文件

- 4. 支持通过DTMF实现transfer\hold\conference功能

功能描述：通过网页导出话机的配置文件，对xfer，hold，conf指定可配置的DTMF内容，通话中按hold/transfer/conf，直接送出对应模式的DTMF内容通话界面保持不变，隐藏功能键的DTMF内容。

网页快捷键页面，增加BLF的子类型：BLF/DTMF，按下此功能键，在通话中变为发送DTMF。待机时，还是SIP呼叫BLF对应号码；

- 5.支持通过DHCP Option 120下发SIP帐号

功能描述：通过DHCP Option 120下发SIP帐号的注册服务器地址

网页增加配置项如图：

Dhcp服务器配置如图：

上图mac段那里，保证我们话机的mac这范围之内

Option 120配置如图，其中172.16.6.62就是我们服务器下发到sip server的服务器地址。

配置好后 断开外网运行服务器重启话机就可以，重启后在话机sip server 看到服务器地址是下发的地址。

- 6. 支持DHCP Option 132 下发vlan ID功能

功能描述：通过DHCP Option 132 使话机获得vlan ID功能，话机开机后先不带vlan id去获取dhcp，获取到后用vlan id重新获取dhcp。

dhcp option支持自定义（128-254），值为vlanID，2个字节，不能和autoprovision的重复。

在DHCP 添加option 132，如图：

其中63就是vlan ID 。

Web网页设置如图：

- 7.添加支持版本控制，不往低版本升级

功能描述：配置文件Autoprovision模块增加"Enable FW Ver Check:"配置项，可以控制版本不去升级比当前版本低的版本，默认关闭。

Enable FW Ver Check:1不能降级，Enable FW Ver Check：0可以降级

- 8. 支持升级配置文件时不重启就更新配置

功能描述：配置文件<GLOBAL CONFIG MODULE>增加“CFG Update Realtime:”配置项, 默认关闭，当话机升级配置文件时不用重启生效。

注意：这个功能只是针对某些模块，有些模块还是需要重启才能生效。