| ·深圳市华为技术有限公司 研究管理部文档中心 | 文档编号 | 产品版本 | 密级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内部公开 |
|  | 产品名称：CPE B618 |  | 共7页 |

CPE B618产品

UT组播升级指导书

（内部使用）

| 拟制： | L00345788 |  | 日期： | 2018-08-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核： |  |  | 日期： |  |
| 批准： |  |  | 日期： |  |

华为技术有限公司

目  录

1	总体描述	3

2	升级版本准备	3

3	组播升级	3

3.1	组播升级介绍	3

3.2	组播升级工具介绍	4

3.3	升级过程	4

3.3.1	设置PC机网络	4

3.3.2	组播升级软件	5

3.3.3	升级过程进度指示灯说明	6

3.3.4	升级故障处理方法	7

4	附件	7

4.1	组播工具	7

- 总体描述

本文档描述了B618 产品编译打包和升级的操作指导。

B618产品支持多种升级方式，在测试和开发调试过程中常用到的是组播升级和本地升级。本文主要介绍组播升级方式更新软件版本。

- 升级版本准备

说明: 组播升级工具只能识别后缀为.bin的文件格式。

可以选.bin文件下载,也可以把.原始后缀为.ZIP手动修改为.ZIP.bin,再使用组播升级工具进行升级。升级压缩文件比非压缩的更省时。

- 组播升级

  - 组播升级介绍

依据自身需要升级的CPE个数，可以选择使用单台升级或者多台升级方法。单台升级和多台升级过程一致，主要差异是网线连接有差别。单台升级直接把PC和CPE网口连接；多台升级使用HUB把多台CPE和PC连接。具体升级连接如下图1和图2所示：

PC 192.168.1.100

CPE1

图1 组播单台升级接线图

PC 192.168.1.100

HUB

CPE1

CPE2

CPE3

CPE4

……

CPE5

图2 组播多台升级接线图

  - 组播升级工具介绍

PC机：Window操作系统PC机

软件：组播软件《Multicast_Upgrade_Tool.exe》（见附件）

升级包：VMP获取。

HUB：多口HUB（仅多台升级需要）

网线：直连网线。

  - 升级过程

本节介绍通过组播升级工具升级B618软件的方法，本操作中单台和多台升级的过程是一样的，只是组网方式不同，产线一般采用多台升级方式，开发测试一般采用单台升级方式。

设置PC机网络

PC连接HUB或者CPE的网口IP地址设置为192.168.x.100，如图3所示

图3 设置IP地址

注意：此处IP设置和CPE保持同一网段(当前以192.168.1.100为例)

组播升级软件

在使用网线连接好CPE产品且设置好PC机IP后，运行组播升级软件，开始进行组播软件设置。主要有三个地方需要设置：网卡选择设置、强制升级选择和文件路径选择。

网卡选择设置：在“网卡（IP）”下拉栏选择连接CPE或者HUB的网卡，当下拉菜单中没有所需的网卡时，检查网络连接，点击“刷新”后再选择；

强制升级选择：当CPE单板IMEI号为空时需要勾选该选项才能进行升级，否则，升级报错；

文件路径选择：选择要更新的升级包。

具体设置图下图4：

图4 组播升级软件界面

设置完成后，检查版本信息是否和所更新的软件版本号相符。全部设置检查完成后，点击“开始”按钮开始组播升级。打开CPE单板电源，单板启动后进入组播升级状态。

升级过程进度指示灯说明

在升级过程中，主要通过面板正面的指示灯来识别升级状态。面板指示灯从左到右依次是：电源灯、模式灯、Wi-Fi灯、网口指示灯、信号1灯、信号2灯、信号3灯、信号4灯、信号5s灯。通过这些灯的亮灭和颜色来区分不同的升级状态。升级状态指示如表1所示。

表1 LED升级状态指示

| 组播升级 | Mode LED (红/绿/蓝三色灯) | Status | Power LED (绿色灯) | 信号1 | 信号2 | 信号3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 组播升级 | Mode LED | Status | Power LED | 信号1 | 信号2 | 信号3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (红/绿/蓝三色灯) |  | (绿色灯) |  |  |  |  |
| 收包过程 | 蓝色亮 | - | - | 灭 | 灭 | 绿色亮 | 组播升级特有 |
| 收包失败 | 红色亮 | - | - | - | - | - | 组播升级特有 |
| 安装过程 | - | 绿闪烁 | 绿色亮 | - | - | - |  |
| 安装失败 | 红色亮 | - | - | 灭 | 灭 | 灭 |  |
| nv备份恢复失败 | 红色亮 | - |  | 绿色亮 | 灭 | 绿色亮 | 组播升级特有 |
| 升级成功 | 绿色亮 |  | - | 绿色亮 | 灭 | 绿色亮 | 组播升级特有 |

模式灯红色表示失败,蓝色表示升级过程中,绿色表示升级成功。

观察到升级成功指示灯,表示下载完成, 产线可换下一单板做组播升级, 开发测试需在组播软件上点stop后再断电重启单板,否则单板启动后又会自动组播升级。

升级故障处理方法

在升级过程中遇到故障常用的处理方法如表2所示。

表2 故障处理方法

| 故障 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 1.没有开始组播升级,模式灯红灯常亮,信号灯不是表1中的任一状态 | 检查网络连接是否都正常。 |
| 2、升级过程中，模式灯红灯常亮 | 检查升级包是否使用正确的方法打包； 检查网络连接是否都正常。 |

- 附件

  - 组播工具