华为技术有限公司通用文件

# B618 MMI测试操作指导书

# V1.1

拟  制：王玮

审  核：

批  准：

共 5 页

2016-04-26

| 版本号 | 更改说明 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 操作指导书初稿完成 | 王玮 | 2016-06-06 |
| V1.1 | 模式灯需要与软件配置文件颜色一致，修改为绿色 | 纪雷 | 2018-09-07 |

# 说明：

| 测试项目 | 测试步骤 | 成功亮灯 | 失败亮灯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIM卡检测 | 所有灯灭，MODE灯亮蓝色 | NA |
| 2 | USB检测 | MODE灯亮绿色 | 信号灯1红色闪烁 |
| 3 | 网口检测 | WIFI灯亮绿色 | 信号灯1红色闪烁 |
| 4 | WPS键检测 | LAN等亮绿色 | 信号灯1红色闪烁 |
| 5 | Power键检测 | Power灯亮绿色 | 信号灯1红色闪烁 |
| 6 | Reset键检测 | STATUS亮绿色 | 信号灯1红色闪烁 |

# 一、适用范围：

1.1、本操作指导书适用于CPE B618s-22d/ B618s-65d。

测试对象为： sim卡、按键、LED指示灯、usb口、网口

LED指示灯: Mode指示灯、wifi指示灯、LAN灯、Status灯，Power灯、信号指示灯1、信号指示灯2、信号指示灯3。如下图所示：

LED指示灯颜色说明：

Mode指示灯—红色、绿色、蓝色

wifi指示灯—绿色

Lan指示灯—绿色

Status指示灯—绿色

Power指示灯—绿色

信号指示灯1—红色、绿色

信号指示灯2—绿色

信号指示灯3—绿色

按键说明：

RESET键

WPS键

Power键

# 二、目的：

2.1、指导操作员进行B618 系列产品MMI测试操作。

2.2、帮助其他开发人员了解B618 系列产品MMI测试流程。

# 三、测试系统硬件配置

3.1、整机测试工序仪器：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| SIM卡 | 1 |

3.2、测试准备工作：

3.2.1、 插入SIM卡

3.2.2、USB 2.0 U盘（FAT32格式）一个，u盘根目录下创建文件名为：Huawei_cpe_mmi_test.cfg 的测试文件，将u盘插入单板U盘插槽；

3.2.2、用2根网线，按照如下连接方式，（靠近电源口的网口为1号口，以此类推）

3.2.4、给整机装插上电源，单板自动开机。

# 四、测试方案及步骤

- 插入电源后，单板开机后自动检测SIM卡是否在位

插入电源后，如果超过40秒没有观察到Mode蓝灯亮，其他灯灭，说明SIM卡检测失败, MMI测试终止；

40秒内，如果观察到Mode蓝灯亮，其他灯灭,SIM卡检测ok，单板已进入MMI测试，自动进行步骤2测试；

- USB口测试

SIM卡测试成功后，系统会自动进行U盘测试。

如果U盘检测OK，Mode绿灯亮，自动进行步骤3测试。

如果U盘检测失败，信号灯1红色闪烁，MMI测试终止。

- 网口测试

USB口检测成功后，系统会自动进行网口测试。

如果网口检测OK，wifi绿灯亮，可以进行步骤4测试。

如果网口检测失败，信号灯1红色闪烁，MMI测试终止。

- 按键、灯测试

  - WPS按键测试

WPS按键按下后，LAN绿灯亮。

3秒内，如果WPS按键弹起，单板进入下一步骤；

3秒内，如果WPS按键未弹起, LAN绿灯亮,信号灯1红色闪烁,MMI测试终止。

  - POWER按键测试

POWER键按下后，POWER绿灯亮。

3秒内，如果POWER按键弹起，单板进入下一步骤；

3秒内，如果POWER按键未弹起，POWER绿灯亮，信号灯1红色闪烁，MMI测试终止。

  - RESET按键测试

RESET键按下后，STATUS绿灯亮。

3秒内，如果RESET按键弹起，单板进入下一步骤；

3秒内，如果RESET按键未弹起，STATUS绿灯亮，信号灯1红色闪烁，MMI测试终止。

- 软件确认测试结果

长按RESET按键(3s以上)，

如果信号灯2绿色亮，其他灯灭， MMI测试结果写入NV（114）OK，请松开按键，MMI测试PASS结束；

如果MODE指示灯红色闪烁，其他灯灭，MMI测试结果写入失败,  MMI测试终止。

- 备注

- 如果MMI测试时间超过了5分钟，MMI测试超时，无法再进行测试，重启单板后才能重新测试。

- MMI测试完成后，务必先拔电源，再拔出SIM卡，然后进行下一个工位的测试；如果不拔卡，重新上电后，MMI标志位会被清除，需要重新做MMI测试。