[image: image2.wmf]

Resmon

Ausgabe/Ergänzung
1
Blatt
1/1
Datum
12.12.2000



K3/ESI4

Anwendung am Beispiel der ME7.5.10


Bearbeitung
Bernd Landes

Telefon
20451



\\si6245\k3esi_daten\ESI4\Dokumentation\Resmon\Resmon.doc
Änderungsdokumentation:

Datum:

Version:
 
Bearbeiter:
Kommentar:

12.12.2000
1.0


Landes

Ersterstellung

1. Programmstand mit nicht flacher Struktur auschecken (kein Kreuz bei "Flat Directory-Struture"). Nicht flache Struktur, damit eine Aufschlüsselung für die einzelnen PVCS-Folder möglich ist. Das Tool funktioniert auch mit flacher Struktur, nur sind dann keine Folder-bezogenen Auswertungen möglich.

[image: image2.wmf]
2. Zu den bestehenden Verzeichnissen ein neues mit dem Namen "swe" anlegen. Wird für das Öffnen des Projektes benötigt.

3. Die drei Teilobjektspeicher BASISME7.OSP, BASISPRO.OSP, CSY_FAR.OSP aus dem Verzeichnis "OSP" nach "progst" kopieren.

4. Das File can51.h aus dem Verzeichnis "can" nach "header" kopieren.

5. Den Stand compilieren und linken.

6. Die Datei H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\Hw.txt so anpassen, dass die Adressen mit denen aus dem Linker-Invocation-File 71xxx.inv übereinstimmen (solange sich in 71xxx.psb an den Adressen nichts ändert, stimmt die angegebene hw.txt mit den aktuellen Projekten der ME7.5.10 überein).

H: = \\si6245\k3esi_daten

7. In einer DOS-Box das Tool resmon aufrufen. (H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\resmon_me7510.bat aufrufen: resmon_me7510 h: c: f51b21e1)

h: ist der Laufwerksbuchstabe von k3esi_daten

c: ist der Laufwerksbuchstabe der Platte auf der der Programmstand steht

f51b21e1: ist der Name des Programmstandverzeichnisses, z.B. C:\me7510\fest\f51b21e1)

[image: image1.png][[:NEST4<Dokunentation>cd resnon

Datentrigernunner: 28AE-8658
Uerzeichnis von H:\ESI4\Dokunentation\Resmon\ME?518

<DIR>
<DIR> .
<DIR> aite_pst
<DIR> F&1171d
<DIR> £5192104
<DIR> £81p2161
1.688 Hu. txt
47448 moduls  ext
651024 nuster?iDL_23Dres.xls
584 protocol.txt
1.889 resmon_ne7518.bat
11 Dateilen> 72.833 Bytes
3.334.090.752 Bytes frei

[H: \ES14\Dokunentat ion\Resnon\ME7518>resnon_me?518 h: c: £51h2lel





8. Das Ergebnis ist ein txt-File:

H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\f51b21e1\f51b21e1_grp.txt

9. Die Muster-Excel-Datei für die Auswertung öffnen: H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\muster21DL_23Dres.xls. 

Diese Datei besteht aus zwei Blättern: "Eingangsdaten" und "Analyse". Wichtig ist, dass die Spalten des Blattes "Eingangsdaten" den Zeilen aus hw.txt entsprechen (Anzahl, Reihenfolge und Überschrift, wobei die Überschriften der Spalten den jeweiligen Textstrings in hw.txt entsprichen). In der Excel-Liste das Blatt "Eingangsdaten" anwählen.

10. Aus der bereits geöffneten Muster-Excel-Datei die Datei H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\f51b21e1\f51b21e1_grp.txt öffnen: Option "getrennt", weiter, Option "Komma", weiter, Ende.

11. In der geöffneten Datei H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\f51b21e1\f51b21e1_grp.txt in der 7. Zeile den String durch das PVCS-Label ersetzen (dient der besseren Darstellung im Analyse-Blatt) der Muster-Excel-Datei.

12. Das ganze Blatt der Datei H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\f51b21e1\f51b21e1_grp.txt markieren (links oben anklicken) und kopieren.

13. In der Muster-Excel-Datei das Blatt "Eingangsdaten" markieren (wie oben) und die kopierten Daten aus H:\ESI4\Dokumentation\Resmon\ME7510\f51b21e1\f51b21e1_grp.txt einfügen (bestehende Daten im Blatt "Eingangsdaten" überschreiben).

14. Ins Analyse-Blatt wechseln und unter einem anderen Namen abspeichern.













27811.



[image: image3.png]Evcelfile-

Insett your ExcelFile without path (2.0 prokon_me )

ExcelFie:

TergetPalh

[rokon_me75 104

Insett your Target Directory with Dive [e.g.c:\y1\77s).

Terget Dirctoy:

ConfigurationLabel
‘You can append a Conlig

Configuration.abet

™ Flat Diectory Stucture

[cme751 DVestiBTb21eT

rationLabel (nothing of 2.3 k.. )

I™ Ol Label Append

Woler>

Abbrechen Hife




