Integrationsanleitung DFPM50 und „Umfeld“ 

 

Perrot; 16.04.03
Grundvoraussetzung zur Integration ist mindestens eine Diagnosefunktion, die mindestens einen 
„IMG_fid-Name“ definiert, sowie mindestens eine Diagnosefunktion, die mindestens ein  

„s1fl2xyz“, „s1fl3xyz“ oder „s1fl5xyz“ definiert.

DOSP : BASISME7 / _1V0; 47

PSB:

tc1mod31.kgs vor DFPM50.kgs einbinden

für SY_DSM=0, SY_INHIBIT=0, SY_IUMPR=1 die Module DVAL, DSCHED, DINH entfernen

Verwendung von lokalen DAMOS-Skripten:


define-name(damos-script-dir," X:\perrot\dfpm50\1v7")   


[ X:\perrot\dfpm50\1v7  = file://SI9346\TME_EXT\perrot\dfpm50\1v7] 

( NEUE Module (s.u.) ggf. in PSB

RUL:

Verwendung einer DAMOS-Version ab 1.19c3:

define-name(Damos-Kdo,      "[damos-kdo-1.19c3]")

Verwendung von defcorr um dfpm_dat.h zu erzeugen:


//define-name(defcorr,"")

[auskommentieren der Zeile aktiviert defCorr in einigen PSTs]
 


KGS4DSM – Verwendung der Version 3v11 und Anpassung der skript-Files:

kgs4dsm.bat anpassen:

· N:\Programme\Tools\kgs4dsm\3v11
· Option -t ..\progst\srpdfp3.txt 

· Option -c ..\progst\srp1fid3.txt 

· Option -a ..\progst\srp2fid3.txt

Projekt-Header:

include define DCDACC_H von dcdacc.h auf define DFPMDAC_H dfpmdac.h ändern

define DFPMDEF_H “dfpm50.h”

define DVALDEF_H “dval4.h”

define DFPMFRZDEF_H  “dfpmfrz50.h”

pk.kgs + 

systemkonstante SY_CAESIZE

4;

systemkonstante SY_CCESIZE

4;

systemkonstante SY_CLASIZE

4;

systemkonstante SY_CDKSIZE

4;

systemkonstante SY_DNWVPSA

0;

systemkonstante SY_IMPCAL

1;

systemkonstante SY_IUMPR

1;

systemkonstante SY_IUMPREE

0; 
=  1 bei PST mit EEPROM-Sicherung der IUMPR-Daten 

  (bei (SY_IUMPREE = 1) Modul IUMPREE.C / KGS, sowie Anpassung EEP_CONF.H erforderlich; s.u.)

systemkonstante SY_INHIBIT

0;

systemkonstante SY_DFPMDMS

0;

systemkonstante SY_DFPMDEB

0;

systemkonstante SY_DFPMFFR

1;

systemkonstante SY_FRZBLOK

1;

systemkonstante SY_INHTRC

xy;  (xy = Anzahl der im SW-Stand benutzten Fehlerpfade + 120)

systemkonstante SY_INHMON

systemkonstante SY_DFP16BT

1;

systemkonstante SY_NIMPREC

1;

- SY_DFPANZ (entfernen)

Prozessliste:

DFPM: ggf. dfpmnl_bgSwOff durch dfpm_bgSwOff ersetzen

DFPMNL: Prozesse entfernen

TCSORT: keine Änderung

DSM: keine Änderung

DVAL: keine Änderung

DINH: keine Änderung

IUMPRKF:

iumprkf_ini, iumprkf_200ms, iumprkf_1000ms, iumprkf_1000msSwOff

IUMPREE: 

keine Prozesse!!! Funktionen werden von IUMPRKF aufgerufen

DFPMFRZ: 

dfpmfrz_1000ms

DFPMOVF: keine Prozesse vorhanden

DFPMTIP: keine Prozesse vorhanden - dtip_1s entfällt

DFPMDAC: 

dfpmdac_ini und dfpmdac_1000ms ersetzen dcdacc_ini und dcdacc_1000ms

DFPMEEP: Prozesse entfernen

DFPMTRG: keine Prozesse vorhanden

DFPMCLA: keine Prozesse vorhanden

DFPMZGD: 

dfpmzgd Prozesse ersetzten bgreczgd Prozesse

+ codegen.h update




(ab FS: CODEGEN / NFD_1 ; 5)









neue Module






+ dfpm.h, dfpm.c, dfpm.kgs, sy_dfpm.kgs - DFPM50.10

FS DFPM/50.10_TEST;2

- dfpmnl.c dfpmnl.kgs (entfernen!)

+ tcsort.c/kgs – 






FS TCSORT/6.10_TEST;0

+ dsm_x.kgs, dsm.c, dsm.h, dsm_x.h, 

dsm_dat.kgs,  iumpr_x.H, Iumpr_x.KGS



FS DSM/3.10_TEST;1

+ dval.c/kgs/h






FS DVAL/4.10_TEST;4

+ dinh.c/kgs/h ( if SY_INHIBIT > 0 )



FS DINH/2.20_TEST;2

+ iumprkf.c/kgs, Iumpr.KGS




FS IUMPRKF/1.30_TEST;3
+ dfpmfrz.c/kgs/h
-(ersetzt dfrz.c/kgs/h)


FS DFPMFRZ/50.10_TEST;1

+ dfpmovf.c/kgs/h





FS DFPMOV/50.10_TEST;0

+ dfpmtip.c/kgs dfpm_tip.h -(ersetzt dtip.c/kgs/dfpm_tip.h)

FS DFPMTIP/50.10_TEST;1

+ dfpmdac.c/kgs/h -(ersetzt DCDACC.c/kgs/h)


FS DFPMDAC/50.10_TEST;1

+ dfpmtrg.c/kgs/h -(ersetzt dtrig.c/kgs/h)



FS DFPMTRG/1.10_TEST;0

+ dfpmcla.c/kgs 
-(ersetzt dcla.c/kgs)



FS DFPMCLA/50.10;0

+ dfpmzgd.c/kgs (ersetzt bgreczgd.c/kgs)



FS DFPMZGD/50.10_TEST;0

+ tc1mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung nur als TEST-Version verfügbar!)  

FS TC1MOD/31.10;0
+ tc2mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

 + tc3mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

+ tc4mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

+ tc7mod.c/kgs
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung von ESI2 noch nicht zur Verfügung gestellt!)

+ update srp1/2fid.txt, listfid.txt, srpdfp.txt

(ab DOCU: SRP1FID_DSM3 / DSM3 ; 1)







(ab DOCU: SRP2FID_DSM3 / DSM3 ; 0)


projektspezifische Anpassung nötig:
(ab DOCU: LISTFID.TXT / DSM3 ; 0)







(ab DOCU: SRPDFP_DSM3 / DSM3 ; 1)

- dfpmeep.c/kgs (entfernen!) 


( offene Referenzen über Softwareadapter auflösen

- iumpree.c/kgs (SY_IUMPREE = 0) 





Testerkommunikation

KSTDA/NFD_051 (kstda051.c, kwpstda.c)  
(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung keine aktualisierte Version von  ESI2 ) 

( PATCH  
KSTDA/DFPM50_TEST;2

K71/A505U (k71ext1.c)



(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung keine aktualisierte Version von  ESI2 )

 ( PATCH 
K71/DFPM50_TEST;1

CAN /111.60( can111.c/kgs)


(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung keine aktualisierte Version von  ESI2 ) 

( PATCH 
CAN/DFPM50_TEST;1

KRACT/A505U (kract051.h) 


(zum Zeitpunkt der Doku-Erstellung keine aktualisierte Version von  ESI2 )

 ( PATCH 
KRACT/DFPM50_TEST;1

anpassen eep_conf.h (ME9 vergleichbare Datei ME7 ?? )  


folgende Defines sind nötig:


BlockIUMPR

BlockIUMPR_cntgnden
(Word)

BlockIUMPR_cntigncy
(Word)

BlockIUMPR_impnum
(array Word; Anzahl mindestens SY_NIMREC [siehe DSM_X.D]) 

BlockIUMPR_impden
(array Word; Anzahl mindestens SY_NIMREC)

DA_BlockIUMPR_cntgnden

DA_BlockIUMPR_cntigncy

DA_BlockIUMPR_impnum

DA_BlockIUMPR_impden

BlockIUMPR_LNG 

(i.d.R automatisch angelegt)

******************************************************************************************

Achtung! Bei mehr als 61 img-Werten im Stand muß IUMPREE projektspezifisch angepasst werden!

******************************************************************************************

Achtung!

Kundenspezifische (Kommunikations-)Module, die Aufrufe der CLATab(dfp) oder CDKTab(dfp) enthalten, müssen unbedingt angepasst werden, da der Zugriff auf diese Tabellen jetzt fehlertypspezifisch erfolgen muß: CLATab(dfp, typ) oder CDKTab(dfp, typ).

Außerdem muß bei den Testerservices darauf geachtet werden, daß es jetzt nicht mehr pro Fehlerpfad, sondern pro Fehlertyp einen Fehlerspeichereintrag gibt.

Desweiteren muß in diesen Modulen sichergestellt werden, daß Schleifenzählvariablen, bei Schleifen über alle Fehlerpfade (DFP_xyz) vom Typ DfpType sind. 

Bei Schleifenzählern vom Type BYTE oder UINT8 besteht u.U. Reset-Gefahr!!!

